Actividades de Repaso

Almacenamiento: HDD, SSD, M.2, SATA, NVMe y PCIe

Nombre: ____________________________   Fecha: ________________   Grupo: _______

# Actividad 1 — Completa la tabla comparativa

Completa los campos vacíos con la información correcta. Usa tus apuntes o lo que recuerdes de la clase.

| Tipo | Tecnología | Velocidad aprox. | ¿Para qué sirve? |
| --- | --- | --- | --- |
| HDD | Magnética (disco giratorio) | 80–160 MB/s | Almacenamiento masivo y económico; ideal para backups y archivos grandes |
| SSD SATA | Flash NAND (electrónica) | ~550 MB/s | Reemplazo rápido del HDD; sistema operativo y aplicaciones |
| M.2 SATA | Flash NAND (electrónica) | ~550 MB/s | Igual que SSD SATA pero en formato compacto M.2; sin cables |
| M.2 NVMe PCIe 3.0 | Flash NAND con protocolo NVMe | ~3,500 MB/s | Alta velocidad para edición, gaming y cargas de trabajo intensas |
| M.2 NVMe PCIe 4.0 | Flash NAND con protocolo NVMe | ~7,000 MB/s | Máximo rendimiento para workstations y laptops de última generación |
| M.2 NVMe PCIe 5.0 | Flash NAND con protocolo NVMe | ~12,000–14,000 MB/s | Velocidades extremas; servidores y PCs de alto rendimiento |

# Actividad 2 — Verdadero o Falso

Lee cada enunciado y marca V si es verdadero o F si es falso. Si es falso, corrígelo en la línea de abajo.

1. M.2 es un protocolo de comunicación ultrarrápido.   V  /  ✓F

2. Un SSD SATA puede alcanzar velocidades de hasta 7,000 MB/s.   ✓V  /  F

3. Los discos HDD tienen partes mecánicas que giran físicamente.   ✓V  /  F

4. NVMe usa líneas PCIe para comunicarse con el procesador.   ✓V  /  F

5. PCIe 5.0 es más rápido que PCIe 3.0.   ✓V  /  F

6. Un M.2 siempre es NVMe y siempre es muy rápido.   V  /  ✓F

# Actividad 3 — Relaciona las columnas

Une con una línea o escribe la letra correspondiente de la Columna B al lado de cada definición de la Columna A.

| Columna A – Definición |  | Columna B – Concepto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. → B | Almacenamiento con discos físicos que giran | A. | SSD |
| 2. → D | Forma física compacta que va directo a la motherboard | B. | HDD |
| 3. → C | Protocolo ultrarrápido que usa líneas PCIe | C. | NVMe |
| 4. → E | Conexión estándar con límite de ~550 MB/s | D. | M.2 |
| 5. → A | Unidad electrónica sin partes móviles | E. | SATA |
| 6. → F | Generación de PCIe que alcanza ~7,000 MB/s | F. | PCIe 4.0 |

# Actividad 4 — Selección múltiple

Encierra en un círculo la opción correcta.

1. ¿Cuál de los siguientes es el tipo de almacenamiento más lento?

a)  SSD SATA

b)  M.2 NVMe PCIe 4.0

✔ c)  HDD

d)  M.2 NVMe PCIe 3.0

2. ¿Qué significa que un disco sea M.2?

a)  Que es NVMe y muy rápido

✔ b) Que es el tamaño físico del conector en la motherboard

c)  Que usa conexión SATA únicamente

d)  Que tiene discos mecánicos pequeños

3. ¿Cuál es la velocidad aproximada de un SSD SATA?

a)  100 MB/s

b)  3,500 MB/s

✔ c)  550 MB/s

d)  12,000 MB/s

4. ¿Por qué los HDD se dañan más fácil al recibir golpes?

a)  Porque son más grandes

✔ b)  Porque tienen partes mecánicas en movimiento

c)  Porque usan PCIe

d)  Porque no tienen chips electrónicos

5. ¿Qué generación de PCIe ofrece velocidades de hasta ~7,000 MB/s?

a)  PCIe 2.0

b)  PCIe 3.0

✔ c) PCIe 4.0

d)  SATA III

# Actividad 5 — Ordena de más lento a más rápido

Escribe los números del 1 (más lento) al 6 (más rápido) frente a cada tipo de almacenamiento:

6  M.2 NVMe PCIe 5.0

1  HDD

4  M.2 NVMe PCIe 3.0

2  SSD SATA

5  M.2 NVMe PCIe 4.0

3  M.2 SATA

# Actividad 6 — Reflexión y aplicación

Responde con tus propias palabras. No hay respuesta única; lo importante es tu razonamiento.

1.  Un amigo te dice que va a comprar una laptop con M.2 porque "eso es lo más rápido que existe". ¿Está en lo correcto? ¿Qué le explicarías?

No del todo. M.2 es solo el factor de forma (el tamaño del conector), no el protocolo.

Un M.2 puede ser SATA (~550 MB/s) o NVMe PCIe (mucho más rápido).

Lo correcto sería preguntar si es M.2 NVMe PCIe 4.0 o 5.0 para garantizar alta velocidad.

2.  Si tuvieras que elegir entre un M.2 NVMe PCIe 5.0 y un M.2 NVMe PCIe 4.0 para una computadora de uso escolar/diario, ¿cuál elegirías y por qué?

Elegiría el M.2 NVMe PCIe 4.0 para uso escolar/diario.

El PCIe 5.0 es mucho más caro y sus ventajas de velocidad no se notan en tareas cotidianas.

El PCIe 4.0 ya ofrece ~7,000 MB/s, más que suficiente para estudiar, navegar y usar aplicaciones.

3. ¿En qué situación todavía tendría sentido usar un HDD en 2025?

Tiene sentido usar HDD cuando se necesita mucho espacio de almacenamiento a bajo costo.

Por ejemplo, para guardar backups, archivos de video o una colección grande de fotos.

En esos casos la velocidad no es crítica y el HDD ofrece el mejor costo por gigabyte.

Puntaje: _______ / 30     Calificación: _______     Firma del docente: ________________________